Question 1 (1 point)

What is the Interface ID provided by the ISP?

- Write only the abbreviated hexa-decimal interface ID, do not write the full the IPv6 network address

::1

关于 ISP 地址的分析：

从你提供的资料中：

- ISP 的地址：2001:DB8:1:A001::1

- R1 的 Serial0/0/0 接口地址：2001:DB8:1:A001::2/64

这说明：

- ISP 端使用的是 ::1 作为接口 ID

- R1 路由器使用的是 ::2 作为接口 ID

- 它们都在同一个子网 2001:DB8:1:A001::/64

这对第1题的影响：

第1题：What is the Interface ID provided by the ISP?

如果题目真的是问 ISP 设备本身的 Interface ID，那么根据你发现的证据：

正确答案应该是：::1

Question 2 (1 point)

With PT in Realtime mode, find the CAD server's Link-Local address (LLA).
Ping from the Sales PC to the CAD server's LLA. What is the result?

|  | The ping is successful |
| --- | --- |
|  | The ping fails |
|  | The CAD server does not have a LLA |

原因分析：

- 网络拓扑位置：

  - Sales PC 位于子网：2001:DB8:1:1::/64

  - CAD Server 位于子网：2001:DB8:1:2::/64

  - 它们位于不同的子网，需要通过路由器通信

- 链路本地地址的限制：

  - 链路本地地址 (FE80::/10) 只能在同一个物理链路/广播域内有效

  - 不能通过路由器转发到其他网络

  - 跨子网的 LLA 通信必然失败

- 实际验证：

  - 即使你知道 CAD Server 的 LLA（如 FE80::20B:BEFF:FEBE:73E2）

  - 即使你使用正确的接口索引：ping FE80::20B:BEFF:FEBE:73E2%[interface]

  - 结果仍然是失败，因为数据包无法跨路由器传输

对比验证：

- ✅ 全局单播地址 (2001:DB8:1:2::4)：ping 成功（可跨路由器）

- ❌ 链路本地地址 (FE80::...)：ping 失败（不能跨路由器）

这个结果体现了 IPv6 中链路本地地址的设计用途——仅限于本地链路通信。

Question 3 (1 point)

A student opens the Engineering Laptop's web browser and attempts to show the Accounting Server's page using the Link Local Address (LLA).

The web browser shows "request timeout". What is the reason?

|  | Because you cannot use LLA in web browsers |
| --- | --- |
|  | Because a Link-local IPv6 address is not accessible outside a local network |
|  | Because R1 needs more time to determine the MAC address of the Accounting server |
|  | Because the Link Local Address of the Accounting Server has a mistake |

详细解释：

- 链路本地地址的根本限制：

  - 链路本地地址（LLA）的范围仅限于单个物理链路或广播域

  - 它们使用 FE80::/10 前缀，设计上不能通过路由器转发

  - 这是 IPv6 协议标准规定的行为，不是配置错误

- 网络场景分析：

  - Engineering Laptop 和 Accounting Server 位于不同的 IP 子网

  - 它们之间的通信必须经过路由器 R1

  - 由于 LLA 不能跨路由器，Web 请求无法到达目标服务器

- 排除其他选项：

  - ❌ "Cannot use LLA in web browsers"：错误，可以在浏览器中使用 LLA（如果设备在同一网络）

  - ❌ "R1 needs more time to determine MAC address"：错误，这不是地址解析问题

  - ❌ "LLA has a mistake"：错误，地址格式正确，问题在于可访问范围

- 解决方案：

  - 应该使用 Accounting Server 的全局单播地址（如 2001:DB8:1:3::X）

  - 或者将两台设备配置在同一个子网内

这个结果清楚地展示了 IPv6 中不同地址类型的使用场景和限制。

Question 4 (1 point)

With PT in Realtime mode, find the CAD server's IPv6 address.
Ping from the Sales PC to the CAD server using that address. What is the result?

|  | The ping was successful |
| --- | --- |
|  | The ping fails |
|  | The ping fails, but the server responds to a web browser request |
|  | The destination does not have a valid IPv6 address |

证据支持：

从你之前提供的实际 ping 测试结果可以看到：

text

C:\>ping 2001:DB8:1:2::4

Pinging 2001:DB8:1:2::4 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:1:2::4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Reply from 2001:DB8:1:2::4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Reply from 2001:DB8:1:2::4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Reply from 2001:DB8:1:2::4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 2001:DB8:1:2::4:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)

关键事实：

- ✅ 4个数据包全部发送成功

- ✅ 4个回复全部收到

- ✅ 0% 丢包率

- ✅ 响应时间 <1ms（极快）

这明确证明从 Sales PC 到 CAD Server 的全局单播地址 2001:DB8:1:2::4 的网络连通性是完全正常的。

注意：这与使用链路本地地址（LLA）ping 测试失败形成鲜明对比，凸显了全局单播地址的可路由性。

Question 5 (1 point)

With PT in Realtime mode, find the Accounting server's Link-Local address (LLA).
Ping from the Sales PC to the Accounting server's LLA. What is the result?

|  | The ping is successful |
| --- | --- |
|  | The ping fails |
|  | The accounting server does not have a LLA |

Question 6 (1 point)

Click Sales and click the Desktop tab. Click the Web Browser. Enter 2001:DB8:1:2::4 in the URL box and click Go. The CAD website should appear. Why does the CAD website appear?

|  | Because the HTTP protocol |
| --- | --- |
|  | Because the DNS protocol |
|  | Because of the Default gateway protocol |
|  | Because of the ping command |

详细解释：

- HTTP 协议的作用：

  - HTTP (HyperText Transfer Protocol) 是用于传输网页内容的应用层协议

  - 当你在浏览器中输入 2001:DB8:1:2::4 时，浏览器默认使用 HTTP 协议（端口 80）向该地址的 Web 服务器请求网页内容

- 通信流程：

  - 浏览器发送 HTTP GET 请求 → 2001:DB8:1:2::4:80

  - CAD 服务器的 Web 服务接收请求并处理

  - CAD 服务器发送 HTTP 响应（包含网页HTML代码）→ 浏览器

  - 浏览器解析并显示网页内容

- 各选项分析：

  - ✅ HTTP protocol：正确。直接负责网页内容的传输和显示。

  - ❌ DNS protocol：错误。这里使用的是直接的 IPv6 地址，没有域名需要解析。

  - ❌ Default gateway protocol：错误。默认网关负责路由转发，但不是网页显示的直接原因。

  - ❌ Ping command：错误。ping 使用 ICMP 协议测试连通性，与网页内容传输无关。

关键区别：

- ping：网络层测试（ICMP协议）

- 网页访问：应用层通信（HTTP协议）

网页能够显示是因为 HTTP 协议成功地在 Sales PC 和 CAD Server 的 Web 服务之间传输了网页数据。

Question7 (1 point)

A student opens the Engineering Laptop's web browser and attempts to show the Accounting Server's page using the Link Local Address (LLA).

The web browser shows "request timeout". What is the reason?

|  | Because you cannot use LLA in web browsers |
| --- | --- |
|  | Because a Link-local IPv6 address is not accessible outside a local network |
|  | Because R1 needs more time to determine the MAC address of the Accounting server |
|  | Because the Link Local Address of the Accounting Server has a mistake |

原因分析：

- 网络位置关系：

  - Engineering Laptop 在子网：2001:DB8:1:2::/64

  - Accounting Server 在子网：2001:DB8:1:1::/64

  - 它们位于不同的子网，通信需要通过路由器 R1

- 链路本地地址的根本限制：

  - 链路本地地址 (FE80::/10) 设计为仅在单个物理链路/广播域内有效

  - 路由器不转发来自或发往链路本地地址的数据包

  - 这是 IPv6 协议标准规定的行为，不是配置错误

- 排除其他选项：

  - ❌ "Because you cannot use LLA in web browsers"：错误，可以在浏览器中使用 LLA（如果设备在同一网络）

  - ❌ "Because R1 needs more time to determine the MAC address"：错误，这不是地址解析问题

  - ❌ "Because the Link Local Address has a mistake"：错误，地址格式正确，问题在于可访问范围

解决方案：

应该使用 Accounting Server 的全局单播地址 2001:DB8:1:1::4 而不是链路本地地址。

正确答案：Because a Link-local IPv6 address is not accessible outside a local network ✅

Question 8 (1 point)

With PT in Realtime mode, find the Accounting server's IPv6 address.
Ping from the Sales PC to the Accounting server using that address. What is the result?

|  | The ping was successful |
| --- | --- |
|  | The ping fails |
|  | The ping fails, but the server responds to a web browser request |
|  | The destination does not have a valid IPv6 address |

原因分析：

- 网络位置：

  - Sales PC: 2001:DB8:1:1::2/64

  - Accounting Server: 2001:DB8:1:1::4/64

  - 它们在同一个子网 2001:DB8:1:1::/64

- 连通性验证：

  - 同一子网内的 IPv6 通信不需要经过路由器

  - 直接二层通信即可完成

  - 从之前网页访问成功也可推断网络连通性正常

- 排除其他选项：

  - ❌ "The ping fails"：错误，同一子网应该能 ping 通

  - ❌ "The ping fails, but the server responds to a web browser request"：矛盾，如果网页能通，ping 也应该通

  - ❌ "The destination does not have a valid IPv6 address"：错误，Accounting Server 已配置有效 IPv6 地址

额外验证：

在 Packet Tracer 的 Part 4 测试中，要求从 Sales PC 访问 Accounting 服务器的网页，这已经证明了它们之间的网络连通性是正常的。如果网页能通，ping 也一定能通。

正确答案：The ping was successful ✅

Question 9(1 point)

Switch PT to Simulation Mode. Edit the filters so that only ICMPv6 and NDP are shown. Open a command prompt on Design PC and ping the 2001:DB8:1:A001::1. Click on R2 PDU, look at the OSI model details. What is the Layer 2 frame, and what is the Layer 1 port? (choose two)

|  | Layer 2: HDLC frame |
| --- | --- |
|  | Layer 1: port serial 0/0/0 |
|  | Layer 2: Ethernet II |
|  | Layer 1: GigabitEthernet 0/0 |

详细分析：

数据包路径：

- 起点：Design PC (2001:DB8:1:2::/64)

- 目标：ISP (2001:DB8:1:A001::1)

- 路径：Design PC → R1 G0/1 → R1 S0/0/0 → ISP

在 R1 上查看去往 ISP 的 PDU：

- Layer 2 封装：从 R1 到 ISP 是串行链路，在 Packet Tracer 中默认使用 HDLC 帧封装

- Layer 1 端口：数据包从 R1 的 Serial 0/0/0 物理接口发出

排除错误选项：

- ❌ Layer 2: Ethernet II：这是 LAN 接口（GigabitEthernet）的帧类型，不用于串行链路

- ❌ Layer 1: GigabitEthernet 0/0：这是连接到 Sales/Billing/Accounting 的 LAN 接口，不是去往 ISP 的路径

正确答案：

- Layer 2: HDLC frame

- Layer 1: port serial 0/0/0

这个组合正确反映了从 R1 到 ISP 的 WAN 链路使用的数据链路层协议和物理接口。

Question 10(1 point)

How many IPv6 subnets are there in Lab 8's logical topology?

Answer using digit(s) only.

Question 1 options:

3

分析寻址表

从地址分配可以看出不同的 IPv6 前缀：

- R1 G0/0：2001:DB8:1:1::/64

  - 包含：Sales、Billing、Accounting

- R1 G0/1：2001:DB8:1:2::/64

  - 包含：Design、Engineering、CAD

- R1 S0/0/0：2001:DB8:1:A001::/64

  - 对端是 ISP：2001:DB8:1:A001::1

子网数量统计

每个 /64 前缀代表一个 IPv6 子网：

| 网络前缀 | 用途 |
| --- | --- |
| 2001:DB8:1:1::/64 | 销售/财务/会计 LAN |
| 2001:DB8:1:2::/64 | 设计/工程/CAD LAN |
| 2001:DB8:1:A001::/64 | R1 到 ISP 的 WAN 链路 |

答案

3 个 IPv6 子网